Задача с решением по производству санитарно-строительных изделий

Описание:

Из емкости (мешалки) объемом V = 10 м3 происходит заливка шликера в гипсовые формы. Количество гипсовых форм на одном стенде 28 шт. Плотность шликера 1,786 т/м3. Влажность шликера составляет 28,5 %. На заливку одной гипсовой формы (mформа) уходит 12 кг шликера по сухому весу (количество при влажности 0%).

Задание:

Определить целое количество стендов, которое возможно залить из этой емкости (мешалки).

Решение:

В одной мешалке находится:

mвл. = V · ρ = 10 · 1786 = 17860 кг шликера с влажностью 28,5 %.

В пересчете на сухой вес получаем:

mвл. = mсух. · 100 / W,

Следовательно, mсух. = mвл. · W / 100 = 17860 · 28,5 / 100 = 12769,9 кг шликера на сухой вес находится в мешалке.

Количество гипсовых форм (Х), в которые будет производиться заливка, составит:

Х = mсух. / mформа = 12769,9 / 12 = 1064,16 шт.

Округляем до наименьшего целого числа, получаем 1064 шт., т.к. на одном стенде размещается 28 гипсовых форм (n), получаем следующие количество стендов (nY):

nY = X / n = 1064 / 28 = 38 стендов.

Ответ:

Одной емкости (мешалки) хватит на заливку 38 стендов.

Задача с решением по производству керамогранитной плитки

Описание:

При производстве керамического гранита может использоваться глазурь для создания защитного поверхностного слоя на плитке. Глазурь наносится на поверхность плиток в жидком виде. От поставщика на завод приехала партия глазури в виде сухого порошка в количестве 200 кг.

Задание:

1. Рассчитать какое количество воды в кг, необходимо добавить, чтобы приготовить глазурь с влажностью W = 40 %?

2. Рассчитать объем в м3 готовой глазури при плотности 1,63 г/см3 с влажностью W = 40 %.

3. Рассчитать какое количество воды в кг, необходимо добавить в готовую глазурь с влажностью W = 40 %, чтобы получить глазурь с влажностью W = 53%.

Решение:

1. Количество воды необходимое добавить для приготовления 200кг глазури рассчитывается по формуле:

mводы = mвл. - mсух.,

где mвл. - масса глазури по влажному,

mсух. - масса глазури по сухому.

Масса глазури в сухом и влажность даны, масса глазури во влажном состоянии рассчитывается по формуле:

mвл.(40) = mсух. · 100 / (100 – W),

mвл.(40) = 200 · 100 / (100 – 40) = 333 кг

Далее рассчитывается количество воды:

mводы(40) = mвл.(40) - mсух. = 333 кг - 200 кг = 133 кг.

2. Объем готовой глазури рассчитываем по формуле:

V = m / ρ,

где m - масса глазури во влажном состоянии (расчет выше mвл.(40) = 333 кг),

ρ - плотность глазури дана 1,63 г/см3 = 1630 кг/м3.

V = 333 / 1630 = 0,2 м3

3. Рассчитываем mвл.(53) массу глазури во влажном состоянии с влажностью W = 53 % по формуле:

mвл.(53) = mсух. · 100 / (100 - W),

mвл.(53) = 200 · 100 / (100 – 53) = 425 кг,

отсюда количество воды:

mводы(53) = mвл.(53) - mсух. = 425 – 200 = 225 кг.

Чтобы получить глазурь с влажностью W = 53% из глазури при W = 40% необходимо рассчитывается путем вычитания количества воды при W = 53% от количества воды при W = 40%:

mводы = mводы(53) - mводы(40) = 225 – 133 = 92 кг.

Ответ:

1. Для приготовления 200 кг глазури с влажностью W = 40 % необходимо взять 133 кг.

2. Глазурь с плотностью 1,63 г/см3, влажностью W = 40 % и массой глазури 200 кг, займем объем в 0,2 м3.

3. Для перевода глазури с влажностью W = 40 % и массой глазури 200 кг в глазурь с влажностью W = 53 %, необходимо добавить 92 кг воды.

Ссылка-помощник по производству санитарно-строительных изделий:

https://studref.com/595441/stroitelstvo/proizvodstvo_sanitarno_tehnicheskih_bytovyh_izdeliy_tonkoy_keramiki

Ссылка-помощник по производству керамогранитной плитки:

https://portal.tpu.ru/SHARED/t/TVV/stwotk/Tab1/Tab/inginer.pdf

1.1.3 Пересчет количества сухого вещества на влажный материал, стр. 7